PSV-Shield

B6 Teilpanzerung Mulag RM70

Vorschrift der BG Bau, nach BGI 833

Die Kabine der Maschine ist analog zur geltenden Vorschrift der BG Bau, nach BGI 833 wie folgt geschützt:

  - Panzerung der Front in B6  FB6 nach DIN EN 1522 (Stahl) und BR6 DIN EN 1063 (Glas) durch beschußfeste Panzerplatte mit eingebetteter Panzerglasscheibe

  - Panzerstahl : AMOX 500 oder Secur 500 in Stärke 6,5-8mm

  - Panzerglas	: AGP, Isoclima, GKN, Sully o. vgl. Stärke 33-39mm

- Seitenabsicherung der Kabine durch Polycarbonatscheiben in der Stärke von 20mm. Entsprechende Absicherung der Rahmen und nicht verglasten Bereiche der Seitenwände mit Panzerstahlplatten.

  - Ersatz des Seitenteils durch Seitenteil aus Panzerstahl in Beschussklasse B6 sowie Konstruktion und Einbau einer Seitentür mit Rahmen zum Einbau einer 20mm Plexiglasscheibe inkl. Scheibe. Einbau verstärkter Scharniere und Verschlussmechanismen.

  - Panzerstahl : AMOX 500 oder Secur 500 in Stärke 6,5- 8 mm

  - Plexiglas schlagzäh : Lexan oder Makrolon 20mm

- Absicherung des Kabinenbodens durch Ersatz der original GFK Bodenwanne durch Schweissbaukonstruktion aus Panzerstahl Beschussklasse B6 (Stahl siehe oben).

1	PROTOTYPENBAU NACH KUNDENSPEZIFIKATION

# TYP

Mulag RM70 Mähraupe

# GEWICHTE

Kabinenfront			= 89 kg

Kabinenseite links mit Tür		= 40 kg

Kabinenseite rechts mit Tür		= 40 kg

Kabinenboden			= 90 kg

GESAMT ca. 298kg

# AUSFÜHRUNG

Alle Fahrzeugbedienungen und Servicezugänge bleiben unverändert erhalten. Klimaanlage und Scheibenwischer werden mit Überdeckten Durchbrüchen versehen und Öffnungen zu Front und Seite werden Überpanzert.

# AUFTRAGSDATEN

Auftragseingang:			Januar 2016

Bereitstellung CAD Daten:		Januar 2016

Fahrzeuganlieferung:		Februar 2016

Fertigstellung Rohbau:		April 2016

Fertigstellung / Auslieferung:		Mai 2016